数字证书介质接口及使用规范草稿

- 范围

本规范描述了国家公共资源交易服务平台支持的数字证书介质的各项要求，包括对安全机制、软件要求、硬件指标等要求，用于指导电子认证服务机构在国家公共资源交易服务平台内进行数字证书介质的定制和选型。本标准遵循GM/T 0027-2014 《智能密码钥匙技术规范》和GM/T 0016-2012 《智能密码钥匙密码应用接口规范》。

- 安全机制

  - 密钥管理

数字证书介质的密钥空间必须能够至少保存2对RSA密钥对，2对SM2密钥对和2个对称密钥（包含1个设备认证密钥和1个会话密钥的空间）。所有密钥必须安全存储。签名私钥必须在数字证书介质内生成，且不能以任何形式导出。加密私钥以密文方式导入，且不能以任何形式导出，对称密钥不能以明文倒出。

  - 数字证书介质中数字证书的安装注册、反注册要求

数字证书介质驱动程序安装后，数字证书为RSA算法时，要求介质插入到电脑后，介质内的数字证书自动注册到操作系统的证书存储区，介质从电脑拔出后，介质内的数字证书自动从证书存储区删除。数字证书为SM2算法时无此要求。

  - 数字证书介质的扩展区要求

数字证书介质内可创建用户私有文件区，对私有文件区操作时，用户应输入介质口令进行验证，扩展区的空间大小不小于64K

- 软件要求

  - 数字证书介质接口要求

介质接口及数据类型必须遵循国家密码管理局《智能密码钥匙密码应用接口规范》的要求，提供设备管理、访问控制、文件管理和密码服务等相关服务接口。介质有应用、容器，应用中可有多个容器，容器中可有多个私钥和证书。介质初始化后，无应用，无容器。

    - 设备管理接口

设备管理主要完成介质的插拔事件处理、枚举设备、连接设备、断开连接、获取设备状态、设置设备标签，锁定设备、解锁设备和设备命令传输等操作。设备管理接口函数如下表所示：

| 函数名称 | 功能 |
| --- | --- |
| SKF_WaitForDevEvent | 等待设备插拔事件 |
| SKF_CancelWaitForDevEvent | 取消等待设备插拔事件 |
| SKF_EnumDev | 枚举设备 |
| SKF_ConnectDev | 连接设备 |
| SKF_DisconnectDev | 断开设备 |
| SKF_GetDevState | 获取设备状态 |
| SKF_SetLabel | 设置设备标签 |
| SKF_GetDevInfo | 获取设备信息 |
| SKF_LockDev | 锁定设备 |
| SKF_UnlockDev | 解锁设备 |
| SKF_Transmit | 设备命令传输 |

    - 访问控制接口

访问控制主要完成设备认证、PIN码管理和安全状态管理等操作。访问控制接口函数如下表所示：

| 函数名称 | 功能 |
| --- | --- |
| SKF_ChangeDevAuthKey | 修改设备认证密钥 |
| SKF_DevAuth | 设备认证 |
| SKF_ChangePIN | 修改PIN |
| SKF_GetPINInfo | 获得PIN码信息 |
| SKF_VerifyPIN | 校验PIN |
| SKF_UnblockPIN | 解锁PIN |
| SKF_ClearSecueState | 清除应用安全状态 |

    - 应用管理接口

应用管理主要完成应用的创建、枚举、删除、打开和关闭等操作。应用管理接口函数如下表所示：

| 函数名称 | 功能 |
| --- | --- |
| SKF_CreateApplication | 创建应用 |
| SKF_EnumApplication | 枚举应用 |
| SKF_DeleteApplication | 删除应用 |
| SKF_OpenApplication | 打开应用 |
| SKF_CloseApplication | 关闭应用 |

    - 文件管理接口

文件管理接口函数用以满足用户扩展开发（如签章）的需要，包括创建文件、删除文件、枚举文件、获取文件信息、文件读写操作。文件管理接口函数下表所示：

| 函数名称 | 功能 |
| --- | --- |
| SKF_CreateFile | 创建文件 |
| SKF_DeleteFile | 删除文件 |
| SKF_EnumFiles | 枚举文件 |
| SKF_GetFileInfo | 获取文件信息 |
| SKF_ReadFile | 读文件 |
| SKF_WriteFile | 写文件 |

    - 容器管理接口

容器管理接口函数用于创建、删除、枚举、打开和关闭容器。容器管理接口函数如下：

| 函数名称 | 功能 |
| --- | --- |
| SKF_CreateContainer | 创建容器 |
| SKF_DeleteContainer | 删除容器 |
| SKF_EnumContainer | 枚举容器 |
| SKF_OpenContainer | 打开容器 |
| SKF_CloseContainer | 关闭容器 |
| SKF_GetContainerType | 获得容器类型 |
| SKF_ImportCertificate | 导入数字证书 |
| SKF_ExportCertificate | 导出数字证书 |

    - 密码服务接口

密码服务接口函数提供对称算法运算、非对称算法运算、密码杂凑算法运算、密钥管理、消息鉴别码计算等功能，密码服务接口函数如下表所示：

| 函数名称 | 功能 |
| --- | --- |
| SKF_GenRandom | 生成随机数 |
| SKF_GenExtRSAKey | 生成外部RSA密钥对 |
| SKF_GenRSAKeyPair | 生成RSA签名密钥对 |
| SKF_ImportRSAKeyPair | 导入RSA加密密钥对 |
| SKF_RSASignData | RSA签名 |
| SKF_RSAVerify | RSA验签 |
| SKF_RSAExportSessionKey | RSA生成并导出会话密钥 |
| SKF_ExtRSAPubKeyOperation | RSA外来公钥运算 |
| SKF_ExtRSAPriKeyOperation | RSA 外来私钥运算 |
| SKF_GenECCKeyPair | 生成ECC签名密钥对 |
| SKF_ImportECCKeyPair | 导入ECC加密密钥对 |
| SKF_ECCSignData | ECC签名 |
| SKF_ECCVerify | ECC验签 |
| SKF_ECCExportSessionKey | ECC生成并导出会话密钥 |
| SKF_ExtECCEncrypt | ECC外来公钥加密 |
| SKF_ExtECCDecrypt | ECC 外来私钥解密 |
| SKF_ExtECCSign | ECC 外来私钥签名 |
| SKF_ExtECCVerify | ECC 外来公钥验签 |
| SKF_RSADecrypt | RSA私钥解密 |
| SKF_ECCDecrypt | ECC私钥解密 |
| SKF_GenerateAgreementDataWithECC | ECC生成密钥协商参数并输出 |
| SKF_GenerateKeyWithECC | ECC计算会话密钥 |
| SKF_GenerateAgreementDataAndKeyWithECC | ECC产生协商数据并计算会话密钥 |
| SKF_ExportPublicKey | 导出公钥 |
| SKF_ImportSessionKey | 导入会话密钥 |
| SKF_SetSymmKey | 明文导入会话密钥 |
| SKF_EncryptInit | 加密初始化 |
| SKF_Encrypt | 单组数据加密 |
| SKF_EncryptUpdate | 多组数据加密 |
| SKF_EncryptFinal | 结束加密 |
| SKF_DecryptInit | 解密初始化 |
| SKF_Decrypt | 单组数据解密 |
| SKF_DecryptUpdate | 多组数据解密 |
| SKF_DecryptFinal | 结束解密 |
| SKF_DigestInit | 杂凑初始化 |
| SKF_Digest | 单组数据杂凑 |
| SKF_DigestUpdate | 多组数据杂凑 |
| SKF_DigestFinal | 结束杂凑 |
| SKF_MacInit | 消息鉴别码运算初始化 |
| SKF_Mac | 单组数据消息鉴别码运算 |
| SKF_MacUpdate | 多组数据消息鉴别码运算 |
| SKF_MacFinal | 结束消息鉴别码运算 |
| SKF_CloseHandle | 关闭密码对象句柄 |

      - RSA私钥解密

函数原型	ULONG DEVAPI SKFEX_RSADecrypt(HCONTAINER hContainer, BYTE *pbIn, ULONG ulInlen, BYTE *pbOut, ULONG *pulOutLen, ULONG ulUsage)

功能描述		使用RSA私钥解密对应RSA公钥加密的密文

参数			hContainer			[IN]容器句柄

pbln				[IN]	RSA公钥加密的密文数据

ulInlen				[IN] RSA公钥加密的密文数据长度

pbOut				[OUT] 输出明文，当为NULL时，pulOutLen

返回明文长度

pulOutLen			[IN，OUT] 明文长度

ulUsage				[IN] 1为加密密钥，2为签名密钥

返回值			SAR_OK：			成功

其他：				错误码

      - ECC私钥解密

函数原型	ULONG DEVAPI SKFEX_ECCDecrypt(HCONTAINER hContainer, ULONG ulKeySpec, PECCCIPHERBLOB pCipherText, BYTE *pbData, DWORD *pdwDataLen)

功能描述		使用ECC私钥解密对应ECC公钥加密的密文

参数			hContainer			[IN]容器句柄

ulKeySpec			[IN]	指定使用哪个ECC密钥对进行私钥解密

操作。1为加密密钥对，2为签名密钥对

pCipherText			[IN] ECC公钥加密的密文数据结构

pbData				[OUT] 输出明文，当为NULL时，

pdwDataLen返回明文长度

pdwDataLen		[IN，OUT] 输出明文长度

返回值			SAR_OK：			成功

其他：				错误码

  - 数字证书介质驱动安装程序要求

电子认证服务机构提供的数字证书介质安装程序应满足以下要求：

- 提供无界面的msi安装程序

- 介质安装程序应支持WINXP、WIN7、WIN8、WIN10等主流32位和64位操作系统

- 驱动程序安在驱动注册到CSP时，需要在相应注册表中添加键值为SKFImage Path注册项，该项内容应该包含一个指向SKF接口驱动文件的路径。注册表示例如下：

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider \XX USB Key Cryptographic Provider v1.0]

"Type"=dword:00000001

"Signature"=hex:65,83,23,0e,1d,db,46,0e,fe,a8,96,c4,42,c2,f8,bf,3f,c0,7……

"Image Path"="C:\\Windows\\system32\xx_csp_api.dll"

"SKFImage Path"="C:\\Windows\\SysWOW64\\xx_skf_api.dll"

- 安装程序可以在菜单或控制面板的“添加/删除程序”中卸载程序，卸载驱动程序时，不需要用户手动干预，能自动完成卸载。

- 硬件指标

| 标准名称 | 必要条件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 存储容量 | >=64 Bytes |  |
| 非对称算法 | 遵循国密相关规范，如RSA、SM2等。 | 密钥对必须在芯片中生成，私钥不可导出。 |
| 对称算法 | 应遵循国密相关规范，如SSF33、SM1、SM4等。 |  |
| 支持摘要算法 | 应遵循国密相关规范，如SHA1、SHA256、SM3等。 |  |
| RSA数字签名和验证时间 | <500毫秒/次 |  |
| SM2数字签名和验证时间 | <500毫秒/次 |  |
| RSA公钥加密和私钥解密效率 | >4 Kbit/s |  |
| SM2公钥加密和私钥解密效率 | >4 Kbit/s |  |
| 存储要求 | - 公私密钥对：>=4对（2对RSA密钥对，2对SM2密钥对） - 必须在提供保护口令前提下才能访问密钥 |  |